病案密集柜技术参数及结构要求

- 需求产品情况：

产品名称：定制病历档案密集架

产品规格：移动式（双面）：950×670×2300 - 7层，

固定式（单面）：900×450×2100 - 6层

2、产品技术参数要求：选用鞍钢、本钢、宝钢生产的优质冷轧、热轧钢板。安全符合《优质碳素结构干冷轧薄钢技术条件》(GB710)，生产执行GB／T13667.4和13667.1—2003标准。

表一：

| 设备 名称 | 设备 配置 | 材料 规格 | 技术 参数 | 采用标准 | 产地 厂家 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 轨盒 | δ=2.5 | 热轧钢板 | GB/T1220-304 |  | 轨道由轧制成开放矩型的轨盒和轨条焊接成型。整体镀锌钝化处理，提高防腐能力。 |
|  | 轨条 | 20×25 | 冷拉实心方钢 | GB/T1220-304 |  |  |
| 底盘 | 底梁 | δ=3.0 | 热轧 钢板 | GB/T711-88 |  | 底盘采用框架式结构，整体焊接，刚性好、不变形。 |
| 架 体 | 立柱 | δ=1.5 | 冷轧 钢板 | GB/T5213-85 | FB级 精整板 | 表面静电喷塑，粉末涂料选用杜邦燕美公司生产的热固性聚脂与环氧型混合涂料，喷塑前经严格去锈去油和磷化处理。架体结实、坚固、设计新颖、安装规范、搁板的层数和间距可自由调整。 搁板背面带加强筋，挂板有4个悬挂点，提高承载能力。 |
|  | 搁板 | δ=1.2 |  |  |  |  |
|  | 挂板 | δ=1.2 |  |  |  |  |
|  | 封闭板 | δ=1.0 |  |  |  |  |
| 面 门 | 门框 | δ=1.0 |  |  |  | 门板平整，款式新颖、表面亚光喷塑。通过ISO9001认证产品。 |
|  | 面板 | δ=1.0 |  |  |  |  |
| 侧板 |  | δ=1.0 |  |  |  | 整体大侧板，大圆弧倒角，美观大方。 |

表二

| 设备 名称 | 设备 配置 | 材料 规格 | 技术 参数 | 采用标准 | 产地厂家 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传 动 机 构 | 轴承 | HR1204 E级 |  | GB1285-85 | 哈尔滨 轴承厂 | 精密的链轮结构，足够的传动比使手摇非常省力，运行平稳，性能达到和超过国家标准。精巧的传动手柄造型美观大方，手感舒适。把手柄折叠后可以避免通道障碍，摇动任意一列架体均不会带动其它手摇柄转动。 |
|  | 台车 滚轮 | 高强度 铸 铁 |  | HT15-33 | 沈阳市 链条厂 |  |
|  | 链轮 | 滚轮精制 | ZG45 | HRC60-62 |  |  |
|  | 链条 | φ8.5 节距12.7 | FR420 | GB1243.1-83 |  |  |
| 制动 装置 | 锁定 装置 |  |  |  |  | 每列锁定，每组锁合。 |
| 防 护 装 置 | 防震 | 橡塑 | 密封条 |  | 北京冰箱厂 | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防水、防潮、防鼠和防火功能。 |
|  | 防尘板 | δ=1.0 | 冷轧 钢板 | GB/T5213-85 | FB级 精整板 |  |
|  | 防水板 | δ=1.0 |  |  |  |  |
|  | 防倾倒装置 | δ=3.0 |  |  |  |  |
|  | 防鼠板 | δ=1.0 |  |  |  |  |
| 表 面 处 理 | 前处 理液 | PB-3108R | （八种） | Q/SYP.J02.01 -1999 | 昆仑化学 | 通过ISO9002认证产品。 |
|  | 静电 喷塑 | 聚脂与环氧 型混合涂料 |  | DYM/JS-1301 | 立邦公司 | 通过ISO14001环保认证产品。 |
|  | 纯水洗 | 导电率≤10us |  |  |  | 沈飞标准 |

3、工艺要求：

3.1表面处理：各部零件在涂覆前，必须进行除油、除锈、清洗、表调、清洗、磷化、二遍清洗，磷化处理按照GB6807.92标准进行，每道工序分槽处理，所用标准件及紧固件均氧化或镀锌处理。

3.2表面涂覆采用亚光静电喷塑，粉末生产厂家需通过IS014001环保认证，表面均匀光亮、色泽一致、无划伤，涂膜附着力应能达到GBl720中规定的一级指标。

3.3产品生产工艺过程，下料、冲压、轧压等工序全部达到模具化。零件组合焊接从轨道、立柱、底盘、封门的钻孔等工序，全部达到工装夹具化，以使产品具有互换性和协调性。

3.4所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，无裂纹及伤痕。

3.5所有焊接件不得采用抽钉或自攻钉连接形式，应全部采用螺栓活接。

3.6安装中所有同层搁板高度偏差应不大于2mm。

4、技术要求：

4.1底盘：采用整体焊接一体式结构，高度不小于120mm，双弯边加强，在工艺结构上，采用能满足手动,电动五级传动方式驱动装置，保证底盘在轨道上的运行效果，底盘部位全面喷塑，并经过防腐、防锈处理，互换性良好。

4.2架体：架体结构为框架式，以保证档案良好分隔。架体由立柱、搁板、挂板、侧板、面门、盖板组成。

4.3立柱：为密集柜的垂直骨架，四折弯边成型，采用立柱插入底盘式连接。立柱上冲孔，保证搁板、挂板沿立柱上的垂直方向调整高度。立柱与盖板采用冲孔穿入式ø8mm螺栓连接，不允许使用平行连接板方式连接架体，不允许采用斜钢丝杆套扣花螺栓调结支撑架体。

4.4搁板：高度可在50mm自由调整，每层搁板均匀载重80kg以上。

4.5挂板：为立柱与搁板之间的连接的桥梁，由于它要承受搁板上档案的重量，需要厚度为1.2mm整体优质冷轧钢板。

4.6侧板：采用整体大侧板，钢板四周压弯，保证侧板弧形美观，每列架体单侧面上加装两个镀铬标签框，与侧板采用铆钉或螺钉固定，不允许用胶粘贴。

4.7盖板：采用整体盖板搭接式结构，能有效防止顶部灰尘进入，增加架体结构强度。

4.8封檐板：要求密集盖板顶部封檐板为防水槽式，以防顶部漏水时进入架体弄湿档案。

4.9面门：面门安装于架体的首列，采用1.0mm优质冷轧钢板，门的间隙均匀一致，间隙在1—2mm之间。同时，门面装有扣拉式方型门锁。

4.10传动装置：传动装置转动灵活、平稳、摇力轻、无卡滞、打滑等现象。传动装置由摇把、链条、传动轴、轴承、行走轮等组成。

4.11摇把：要求采用不锈钢折叠手柄，避免通行障碍。摇把传动结构为自动挂档自动归位式。当单列移动时，摇把摇力不大于12N乘以标准节。

4.12链条：要求采用摩托车链条，选用沈阳链条链轮厂产品。

4.13传动轴；要求用45#￠20实心冷轧钢，传动方式为三级分力结构中间传动，双轴驱动，保证传动强劲有力。

4.14 安全防护装置：

A、架体达到防碰撞、防尘、防光、防倒、防火、防盗、防底盘脱落、顶部防水等效果。

B、密封装置：要求采用橡塑磁性密封条，以缓冲架体碰撞，降低架体聚合时发出的声响。

C、防倒装置：要求在每列密集柜底盘上安装安全钩，并与轨道相连，防止架体倾倒。

D、限位装置：为防止底盘脱轨，要求在轨道末端安装该装置，轨道盒选用不锈钢板。

E、地面式轨道：库区地面已铺装地砖。轨条要求采用20*25mm实心方钢，宽度不小于110mm，并做防腐、防锈处理，为保证所铺设轨道的水平度，保证密集柜稳定运行，安装时使用水准仪铺设轨道，技术标准达到：每两条轨平行偏差<1.5mm。

特别说明：病案密集架具体尺寸请根据现场摆放位置大小和要求最终确定。